KAZALO

37.	PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN APLAVA I ZELENA LAGUNA"

- Izmjene i dopune 		25

PROVEDBENI URBANISTIČKI PLAN "PLAVA I ZELENA LAGUNA"

Izmjene i dopune

8.1. Provedbene odredbe za zone Izmjena i dopuna Plana

1. Opće odredbe

1.1. Izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana APlava i Zelena laguna" (u daljnjem tekstu: Plan) je planski dokument koji u zonama obuhvata sukladno smjernicama datim Prostornim planom općine Poreč (ASlužbeni glasnik općine Poreč" broj 7/92), utvrđuje uvjete i mjere za građenje, korištenje i zaštitu prostora.

1.2. Obuhvat Plana utvrđen je Odlukom o izradi izmjena i dopuna Odluke o donošenju PUP-a APlava i Zelena laguna" (ASlužbeni glasnik općine Poreč", broj 9/92 i 1/94) i Zaključkom poglavarstva.

Ukupna površina obuhvata Plana je cca 16,5 ha, a granice zona prikazane su na grafičkim prilozima.

1.3. Provedbenim odredbama i grafičkim prilozima Plana utvrđuju se elementi izgradnje i uređenja prostora koji osiguravaju privođenje prostora planiranoj namjeni uz očuvanje prirodnih karakteristika prostora.

2. Detaljna namjena prostora

Zone obuhvata Plana usklađene su svojom namjenom prostora definiranom PUP-om APlava i Zelena laguna" (knjiga X-IU 1-22) koji kao osnovnu utvrđuje ugostiteljsko-turističku djelatnost uz ostale komplementarne djelatnosti (trgovina, sport, rekreacija, razne usluge i slično), te u nekim dijelovima stanovanje s gospodarskim građevinama, odnosno pojedinačnim poslovnim djelatnostima koje ekološki ne ugrožavaju osnovnu namjenu.

Detaljna namjena površina unutar obuhvata Plana definirana je grafičkim prilozima i tabelarno (Knjiga "C").

3. Režim uređenja prostora

3.1. Na području obuhvata Plana svako građenje (visokogradnja ili niskogradnja) i uređenje zemljišta mora se izvoditi u skladu sa Zakonom i postavkama ovog Plana.

3.2. Izgradnja planiranih građevina unutar obuhvata Plana može započeti samo ako je zadovoljen minimum uređenja građevinskog zemljišta što podrazumijeva mogućnost priključka na odgovarajuće objekte infrastrukture (vodoopskrba, odvodnja, elektroenergetska mreža).

Iznimno za manje građevine stambene namjene moguće je do izgradnje cjelovitog sistema privremeno rješavanje odvodnje otpadnih voda septičkim jamama uz suglasnost nadležnih službi.

3.3. Neizgrađene poljoprivredne i šumske površine koje su Planom predviđene za neku drugu namjenu do privođenja namjeni koriste se na dosadašnjim način.

3.4. Građenje novoplaniranih i rekonstrukcija postojećih stambenih građevina unutar Plana izvodit će se u skladu s urbanističko-tehničkim uvjetima utvrđenim grafičkim prilozima i tabelama (Knjiga "C").

3.5. Za građenje novih, te rekonstrukciju postojećih poslovnih građevina i komunalne infrastrukture (prometnice, kanalizacija, vodovod, telefon) potrebno je u postupku izdavanja lokacijske dozvole ishoditi suglasnost od nadležnih službi lokalne samouprave na temelju programske skice, odnosno idejnog rješenja.

3.6. Građenja glavnih koridora komunalne infrastrukture (voda, kanalizacija, elektroopskrba, telefon) uskladit će se s rješenjima ovog Plana prikazanim u grafičkim prilozima (Knjiga AD").

3.7. Građenje se može započeti tek po ispunjavanju svih uvjeta iz lokacijske i građevne dozvole.

4. Urbanističko tehnički uvjeti za izgradnju i rekonstrukciju građevina i uređaja

4.1. Ovim Odredbama utvrđuju se uvjeti za slijedeće osnovne namjene:

- stanovanje,

- poslovna djelatnost

- infrastruktura i komunalni objekti

- urbana oprema i prateći objekti u funkciji turizma

4.2. Osnovna namjena: stanovanje

4.2.1. Oblik i veličina građevinske parcele

Oblik i veličina građevinske parcele utvrđena je ovim Planom uzimajući u obzir katastarsko i zemljišno-knjižno stanje zemljišta, eventualne postojeće građevine, posebne uvjete građenja i druge elemente od utjecaja na utvrđivanje oblika i veličine parcele.

Oblik građevinske parcele prikazan je grafičkim prilozima (knjiga "C"), a približna površina je dana tabelarno.

4.2.2. Regulaciona linija

Ulična regulaciona linija teče granicom građevinske parcele prometnice i susjedne građevinske parcele. Obalna regulaciona linija teče granicom priobalnih parcela, a nasuprot je liniji more-kopno.

4.2.3. Građevinska linija

Građevinskom linijom utvrđuje se obvezna linija izgradnje na određenoj udaljenosti od regulacione linije. Udaljenost građevinske i regulacione linije vidljiva je iz grafičkih priloga. Utvrđuje se obveza građenja dijela građevine na građevinskoj liniji.

Na dijelu između građevinske i regulacione linije mogu se graditi komunalne instalacije, popločenja, pješački i kolni pristupi i slično.

4.2.4. Površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine s udaljenostima te površine od granice parcele

Površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine određena je ovisno o veličini građevinske parcele, tipu izgradnje, okolnoj postojećoj i planiranoj izgradnji. Udaljenosti te površine od granica parcele označene su u grafičkim prilozima (Knjiga "C"), ako nisu posebno kotirane iznose min. 3,00 m.

Svi dijelovi građevine osnovne namjene, pomoćni objekti (garaže, spremišta i sl.) moraju se smjestiti unutar označene površine, bilo da su nadzemni ili podzemni (npr. septička jama).

Iznimno, izvan površine unutar koje se može razviti tlocrt građevine, na grafičkim prilozima označene su  postojeće građevine ili njihovi dijelovi koji se zadržavaju u postojećim gabaritima, ako nisu označeni kao građevine predviđene za rušenje.

4.2.5. Izgrađenost parcele

Pod izgrađenošću parcele smatra se ortogonalna projekcija svih izgradnji na građevinskoj parceli i to osnovne građevine i pomoćnih objekata (garaže, spremišta, drvarnice i sl.) vidljivih na zemljištu koji ne predstavljaju uređenje okoliša (cisterne, septičke jame, sportski tereni i sl.).

U površinu izgrađenosti računa se projekcija krovnih vijenaca, balkona, terasa i sl.

Maksimalna izgrađenost građevina stambene namjene ne može biti veća od površine unutar koje se može razviti tlocrt građevine.

Minimalna izgrađenost jednaka je postojećoj izgrađenosti kod postojećih građevina, odnosno iznosi min. 60 m2 za novoplanirane stambene građevine.

Maksimalna i minimalna izgrađenost parcela prikazana je tabelarno.

4.2.6. Mjesto i način priključenja parcele na komunalnu infrastrukturu i javno prometnu površinu je u pravilu po cijeloj svojoj dužini uz put, u skladu s posebnim uvjetima nadležnih ustanova, prema zakonu i ostalim propisima.

Građevinskoj parceli mora se osigurati neposredan pristup s javne prometne površine u minimalnoj širini od 3,0 m. Mjesto i način priključivanja parcele na prometnicu vidljiv je iz grafičkih priloga (Knjiga "C").

Mjesto i način priključenja na komunalne objekte (infrastruktura) vidljivi su iz grafičkih priloga Plana (Knjiga AD"), te iz posebnog poglavlja tekstualnog dijela Plana koje obrađuje infrastrukturne objekte (prometnice i komunalni objekti), dok će se njihova mikrolokacija odrediti prilikom izrade izvedbene tehničke dokumentacije.

Instalacije niskog napona, vanjske rasvjete, sekundarni telefonski razvod, sekundarni razvod vodovoda, kanalizacije i oborinske vode nisu u grafičkim prilozima posebno naznačene. Polaganje tih instalacija izvest će se u koridoru parcela, prometnica, iz kojih se na temelju posebnih uvjeta utvrđenih od strane nadležnih poduzeća rješava priključak svake građevinske parcele.

4.2.7. Namjena građevine

Osnovna namjena građevine je stambena, odnosno građevina je u cjelini ili većim dijelom namijenjena stanovanju.

Građevina može imati maksimalno 5 stambenih jedinica.

Uz osnovnu namjenu moguće je razvijati i ostale kompatibilne djelatnosti koje ekološki ne ugrožavaju osnovnu namjenu (poslovna djelatnost, sportsko-rekreaciona i sl.) Detaljna namjena građevina prikazana je u grafičkim prilozima (Knjiga "C") i tabelarno. Na građevinskoj parceli pored osnovne stambene građevine mogu se graditi pomoćni objekti (garaže, drvarnice, spremišta i sl.) te manji poslovni objekti koji s osnovnom građevinom čine gospodarsku cjelinu.

Građevine koje su Planom predviđene za rušenje, mogu se do privođenja namjeni zone u kojoj se nalaze i dalje koristiti, te nužno rekonstruirati bez povećanja gabarita i promjene zatečene namjene.

4.2.8. Maksimalna visina građevine

Maksimalna visina građevine mjeri se od kote konačno zaravnatog terena na svakom pojedinom mjestu neposredno uz građevinu do gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže iznad istog mjesta.

A) Kod građevina koje imaju najvišu etažu s kosim podgledima (stambeno potkrovlje) maksimalna visina mjeri se od vanjskog presjecišta najviših krovnih ravnina do kote konačno zaravnatog terena uz građevinu ispod tog mjesta i iznosi max. 11,0 m za stambene, odnosno 6,0 m za pomoćne i manje poslovne građevine.

B) Kod građevina koje imaju najvišu etažu s ravnom stropnom konstrukcijom, maksimalna visina mjeri se od kote konačno zaravnatog terena na svakom pojedinačnom mjestu neposredno uz građevinu do gornjeg ruba stropne konstrukcije najviše etaže i iznosi max. 9,0 m za stambene, odnosno 4,0 m za pomoćne građevine i manje poslovne objekte.

U slučajevima iz točke B) iznad ravne stropne konstrukcije nalazi se tavanski prostor koji se ne računa u visinu građevine ako mu je visina nadozida, računajući od gornjeg ruba vijenca, manja od 80 cm.

Moguće je građenje podzemnih etaža. Podzemnom etažom smatra se etaža kojoj je visinska razlika između stropa i najniže točke konačno zaravnatog terena neposredno uz građevinu jednaka ili manja od jednog metra.

U grafičkim prilozima (Knjiga "C") i tabelarno određen je broj etaža i maksimalna visina za svaku pojedinu građevinu stambene namjene.

4.2.9. Vrsta krova, nagib i pokrov

Krov je kosi, jednostrešni, dvostrešni ili višestrešni, s obvezatnim nagibom dijela krovnih ploha prema građevinskoj liniji. Izuzetno je moguće na manjoj površini krova izvedba ravnog krova, terase ili slično.

Moguće je postavljanje sunčanih kolektora na dijelu krovne plohe.

Pokrov je od kupa kanalica ili mediteran crijepa.

Nagib krovnih ploha iznosi 18-24o.

4.2.10. Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje

Građevine se grade od tradicionalnih materijala karakterističnih za ovo područje.

Nije dozvoljeno građenje montažnih građevina stambene namjene.

Gabariti građevine, oblikovanje pročelja i krovišta, veličine i oblik otvora moraju biti usklađeni s okolnim građevinama.

Kod interpolacija u starim dijelovima naselja (Stancije), obvezatno se koriste građevinski elementi ruralne arhitekture i materijali karakteristični za tu arhitekturu.

4.2.11. Uvjeti za smještaj vozila

Smještaj vozila osiguravati na parceli, u garaži koja se gradi u sklopu osnovne građevine ili kao pomoćni objekt, odnosno na dijelu parcele uređenom za tu svrhu.

Svaki stan u građevini mora imati osigurano jedno parkirališno mjesto za smještaj vozila na parceli koje je moguće natkriti pergolom ili nadstrešnicom sličnog tipa, ako se ne planira građenje garaže.

Za poslovnosti u sklopu stambene građevine treba osigurati odgovarajuće parkiralište, ovisno o namjeni i veličini poslovnog prostora.

4.2.12. Uvjeti za građenje ograda i pomoćnih objekata

Ograde oko građevinske parcele treba izvesti kao zidane, kamene, betonske, zelene živice ili u kombinaciji punog zida i transparentne ili zelene ograde maksimalne visine 1,5 m.

Kod ulične ograde potrebno je osigurati preglednost pristupa.

U uličnoj ogradi osigurati za kolni i pješački pristup parceli, koji se mogu oblikovati kao portali s vratima autohtonih karakteristika.

U ogradnom zidu moguće je izvesti nišu za smještaj posuda za držanje otpadaka do odvoza.

Pomoćnim objektima smatraju se garaže, drvarnice, spremišta i sl., te manje poslovne građevine koje sa stambenom građevinom čine funkcionalnu i gospodarsku cjelinu. Grade se na istoj parceli, unutar površine za razvijanja tlocrta građevine i ulaze u izgrađenost parcele.

4.2.13. Uvjeti za zaštitu i oblikovanje okoliša

Zaštitu okoliša provoditi u skladu s ovim Planom, zakonima i ostalim propisima.

Na parceli je potrebno osigurati mjesto za odlaganje otpada, lako pristupačno vozilima za odvoz smeća.

Neizgrađene dijelove parcele potrebno je radi očuvanja ekološke ravnoteže ozeleniti niskim i visokim raslinjem autohtonog tipa, pazeći da se stabla sade na udaljenosti od min. 1 m od podzemnih vodova infrastrukture.

4.3. Osnovna namjena: Poslovna djelatnost

4.3.1. Oblik i veličina građevinske parcele

Za oblik i veličinu građevinske parcele vrijedi stav iz točke 4.2.1. ovih Odredbi.

4.3.2. Regulaciona linija

Za regulacionu liniju vrijedi stav iz točke 4.2.2. ovih Odredbi.

4.3.3. Građevinska linija

Građevinskom linijom utvrđuje se obvezatna linija izgradnje građevina visokogradnje.

Udaljenost građevinske i regulacione linije vidljiva je iz grafičkih priloga (Knjiga "C").

Utvrđuje se obveza građenja dijela poslovne građevine na građevinskoj liniji.

Na dijelu između građevinske i regulacione linije ako je to označeno grafičkim prikazima Plana mogu se graditi interne prometnice, pješačke staze, parkirališta, sportsko rekreacioni tereni, komunlani objekti i sl.

4.3.4. Površina unutar koje se može razvijati tlocrt građevine s udaljenostima te površine od granice parcele

Za površinu unutar koje se može razviti tlocrt građevine vrijedi stav iz točke 4.2.4. ovih Odredbi.

4.3.5. Izgrađenost parcele

Minimalna i maksimalna izgrađenost parcele ovisi o namjeni poslovne građevine i iznosi za:

A) Građevine za smještaj gostiju

(hotel, motel)

min. 10%	max. 50%

B) Građevine namijenjene za obavljanje slijedećih djelatnosti: servisne, kulturne, zabavne, trgovačke, ugostiteljske i druge uslužne djelatnosti, zdravstvo, sporti i ostale poslovne djelatnosti koje su u funkciji turizma

min. 10%	max. 50%

Za građevine pod "A" i "B" pod izgrađenošću parcele smatra se ortogonalna projekcija svih izgradnji na građevinskoj parceli uključujući svu visokogradnju (poslovna građevina, te svi pomoćni i servisni objekti) i niskogradnju (interne prometnice, parkirališta, sportsko rekreacioni tereni, bazeni i sl.)

C) Građevine u kampovima

min. 2%	max. 10%

Za građevine pod "C" pod izgrađenošću parcele smatra se ortogonalna projekcija svih izgradnji na parceli, do pješačke i kolne staze, parkirališta i sportski tereni koji predstavljaju uređenje okoliša (mini golf, trim staze i sl.) ne ulaze u izgrađenost.

Minimalna i maksimalna izgrađenost parcele označena je tabelarno (Knjiga "C") za svaku pojedinu parcelu.

Maksimalna izgrađenost ne može biti veća od površine unutar koje se može razviti tlocrt građevine.

4.3.6. Mjesto i način priključenja parcele na komunalnu infrastrukturu i javnu prometnu površinu

Za priključenje na javnu prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu vrijedi stav iz točke 4.2.6. ovih Odredbi.

4.3.7. Namjena građevine

Građevine su u cjelini ili većim dijelom namijenjene obavljanju poslovnih djelatnosti.

Na građevinskoj parceli moguća je izgradnja Apaviljonskog tipa" građevine.

Sve građevine izgrađene na jednoj građevinskoj parceli trebaju biti funkcionalno i tehnološki povezane u jednu cjelinu definiranu osnovnom namjenom parcele.

Uz osnovnu namjenu moguće je osigurati i smještaj zaposlenih, ako to osnovna namjena građevine ekološki dopušta.

Sve građevine namijenjene za smještaj gostiju (hoteli, moteli) moraju biti viših kategorija u skladu s važećim Pravilnikom.

Detaljna namjena građevina prikazana je u grafičkim prilozima (Knjiga "C") i tabelarno.

Građevine koje su Planom predviđene za rušenje, mogu se do privođenja namjeni zone u kojoj se nalaze i dalje koristiti, te nužno rekonsturirati bez povećanja gabarita i promjene začetne namjene.

4.3.8. Maksimalna visina građevine

Maksimalna visina građevine određuje se ovisno o namjeni, konfiguraciji terena, te postojećoj i planiranoj izgradnji.

U grafičkim prilozima Plana (Knjiga "C") i tabelarno prikazan je broj etaža i maksimalna visina za svaku građevinu poslovne namjene.

Pojam maksimalne visine građevine definiran je u točki 4.2.8. ovih Odredbi, te se određuje za:

|  | max. visina (m) tip (A) | max. visina (m) tip (B) |
| --- | --- | --- |
| Građevine za smještaj (točka 4.3.5. "A") | 16 | 13 |
| Građevine poslovne namjene (točka 4.3.5. "B") | 9 | 11 |
| Građevine u kampu (točka 4.3.5. "C") | 4 | 6 |

Postojeće građevine čija je maksimalna visina veća od dozvoljene ovim Odredbama mogu se rekonstruirati u okviru postojećih vertikalnih gabarita.

Moguća je izgradnja jedne ili više podzemnih etaža koje nisu prikazane tabelom. Pojam podzemne etaže definirana je točki 4.2.8. ovih Odredbi.

4.3.9. Vrsta krova, nagib i pokrov

Vrsta krova, nagib i vrsta pokrova određuje se ovisno o specifičnostima građevine.

Moguća je izvedba, ravnih, kosih, zakrivljenih i kombiniranih krovova.

Dozvoljava se uporaba svih vrsta pokrova koji odgovaraju namjeni građevine i uklapaju se u okolnu izgradnju.

Nagibni krovnih ploha ovise o vrsti pokrova i određuju se primjenjujući propise iz tog područja.

Idejnim rješenjem koje je sastavni dio programske skice definira se vrsta krova, nagib i pokrov za svaku pojedinu građevinu.Dozvoljava se postava sunčanih kolektora na dijelu krova.

4.3.10 Uvjeti za arhitektonsko oblikovanje

Oblikovanje građevina uskladiti s okolnim građevinama. Preporuča se korištenje tradicionalnih materijala i elemenata autohtone arhitekture u suvremenoj interpretaciji.

Moguća je izgradnja Apaviljonskog tipa" koje oblikovano čine cjelinu u arhitektonskom i urbanističkom smislu.

4.3.11. Uvjeti za smještaj vozila

Smještaj vozila potrebno je osigurati na parceli, bilo u garažama ili na parkiralištima koje je moguće natkriti nadstrešnicama.

Broj parkirališnih mjesta ovisi o vrsti poslovne djelatnosti koja se obavlja u građevini i njenoj veličini.

4.3.12. Uvjeti za građenje ograda i pomoćnih objekata

Moguće je ograđivanje građevinskih parcela ogradama od materijala koji se žbukaju, maksimalne visine 1,5 m, zelenim živicama ili kombinacijom punog zida i živice. Ako to zahtijeva formiranje zatvorenih gospodarskih prostora moguća je izgradnja viših ograda (zidane, zelene, transparentne).

Ulične ograde trebaju osigurati preglednost pristupa i omogućiti nesmetan kolni i pješački pristup parceli.

Parcele određenih poslovnih namjena(npr. benzinska crpka) ne planiraju se ograđivati.

Pomoćni objekti grade se kao i osnovni, u okviru zadovoljavanja funkcioniranja osnovne namjene, te ulaze u izgrađenost parcele.

4.3.13. Uvjeti za zaštitu i oblikovanje okoliša

Za zaštitu i oblikovanje okoliša uvjeti su navedeni u točki 3.2.12. ovih Odredbi.

4.4. Infrastruktura i komunalni objekti

U području obuhvata Plana prometnice i objekti infrastrukture (elektroopskrba, vodovod, odvodnja - fekalna i oborinska, telekomunikacije) grade se u skladu s Odredbama ovog Plana. Gdje je god to moguće infrastruktura se smješta u koridor prometnice i rješava podzemno.

Planom nije definiran sekundarni razvod infrastrukture koji se rješava temeljem idejnih rješenja i posebnih uvjeta utvrđenih od strane nadležnih poduzeća.

Lokacijska dozvola za prometnice izdaje se temeljem idejnih rješenja izrađenih u skladu s posebnim uvjetima i propisima unutar parcele prometnice ili određene zone utvrđene Planom, uz suglasnost nadležnih poduzeća i tijela lokalne samouprave.

Priključak zone "C" na prometnicu RC Vrsar-Novigrad rješava se fazno. U prvoj fazi priključak se rješava spajanjem prometnice (parcela 77/1) na odvojak za postojeću benzinsku postaju s desne strane RC, te priključivanje na RC na isti način kao što je to riješeno za vozila koja koriste usluge postaje. U drugoj fazi, tj. nakon ukidanja dijela RC Vrsar-Novigrad i izgradnje zaobilaznice, priključak se rješava kroz parcele 19/5 i 19/4, temeljem idejnih rješenja za te prometnice.

Građevine za smještaj gostiju koje se planiraju na parcelama 147/2 i 147/3 trebaju u svom sklopu imati predviđenu TS, čiji se detaljni položaj i snaga određuju temeljem posebnih uvjeta nadležnog poduzeća.

4.5. Urbana oprema i prateći objekti u funkciji turizma

Na javnim i drugim površinama može se dozvoliti postavljanje privremenih građevina (kiosci, objekti i naprave za pružanje usluga, zabavu i rekreaciju) i urbane opreme (klupe, koševi za otpatke) prema posebnoj Odluci, u skladu sa zakonima i ostalim propisima uz suglasnost nadležnih službi lokalne samouprave.

5. Posebni uvjeti građenja temeljem drugih zakona ili propisa donesenih temeljem zakona

Posebne uvjete građenja koji nisu sadržani u Odredbama Plana, potrebno je ishoditi od nadležnih poduzeća i tijela lokalne samouprave temeljem idejnog rješenja, a u skladu s važećim zakonima i drugim propisima.

Svu dokumentaciju za građevine iz ovog Plana potrebno je izrađivati u skladu s važećim zakonima, pravilnicima i drugim propisima.

6. Uvjeti za način korištenja građevina

Građevine za stambene namjene koriste se za stanovanje uz mogućnost obavljanja poslovnosti u jednom dijelu u skladu s Odredbama ovog Plana, važećim zakonima i drugim propisima.

Građevine poslovne namjene koriste se za obavljanje poslovnih djelatnosti predviđenih ovim Planom, u skladu s ovim Odredbama, zakonima i drugim propisima.

Sve ostale neizgrađene površine potrebno je urediti u skladu s ovim Planom.

7. Mjere za provođenje Plana

7.1. Na području obuhvata Plana potrebno je prije početka građenja osigurati mogućnost priključka na objekte komunalne infrastrukture.

Izuzetno se za zone stambene izgradnje može dozvoliti korištenje septičkih jama do cjelovitog rješavanja sistema odvodnje.

7.2. Za sve građevine poslovne namjene potrebno je prije podnošenja zahtjeva za lokacijsku dozvolu izraditi arhitektonsko-urbanističko rješenje za građevinu i parcelu, te ishoditi suglasnost nadležnih službi lokalne samouprave.

Klasa: 350-01/97-01/14

Urbroj: 2163/1-01-97-3

Pazin, 17. studenog 1997.

Predsjednik

Skupštine Istarske županije

Damir Kajin

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju AProvedbenog urbanističkog plana Plava i Zelena laguna" objavljena je u ASlužbenim novinama Istarske županije" broj 8/97.